龙泉三田汽车零部件制造有限公司年产100万台环保型汽车空调压缩机及1000万只环保型滤清器生产线建设项目

阶段性阶段性竣工环境保护验收意见

2019年3月2日，建设单位龙泉三田汽车零部件制造有限公司邀请相关单位人员及专家组成验收工作组（名单附后），共计9人，参加会议的单位有：浙江龙泉经济开发区、浙江博华环境技术工程有限公司（原环评编制单位）、浙江杭康检测技术有限公司（验收监测单位、验收报告编制单位），根据浙江杭康检测技术有限公司编制的《龙泉三田汽车零部件制造有限公司年产100万台环保型汽车空调压缩机及1000万只环保型滤清器生产线建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目环境保护设施进行验收，与会代表进行了现场检查，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

龙泉三田汽车零部件制造有限公司年产100万台环保型汽车空调压缩机及1000万只环保型滤清器生产线建设项目位于浙江龙泉经济开发区低丘缓坡综合开发项目芳野叶师户D1、D2地块，东侧为工业用地；南侧为松溪弄路；西侧为剑川大道；北侧为浙大路。目前建设有1#车间、2#车间。总用地面积120033.81m2，建筑面积12111.78m2，建设有1#车间（压缩机机加车间6000m2），2#厂房(压缩机组装车间6111.78 m2）。本项目现有员工220人，每天一班制生产，年工作300天。企业相关生产设备及配套环保设施，目前已形成年产环保型汽车空调压缩机50万台的生产规模。

2、建设过程及环保审批情况

建设单位于2018年10月编制了《年产100万台环保型汽车空调压缩机及1000万只环保型滤清器生产线建设项目“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表》。龙泉市环境保护局于2018年10月11日对《龙泉三田汽车零部件制造有限公司年产100万台环保型汽车空调压缩机及1000万只环保型滤清器生产线建设项目环境影响登记表备案通知书》进行了备案，龙环备201801002。目前项目运行稳定，配套的环保设施运行基本正常。

3、投资情况

项目实际总投资为13000万元，环保实际投资额为184万元，占项目实际总投资的1.41%。

4、验收范围

本次验收范围为年产环保型汽车空调压缩机50万台建设项目及其配套的环境保护设施，为阶段性验收。

- 二、工程变动情况

经现场勘查，工程主要发生了以下变动：

设备变动情况：其中增压冲床、台式攻钻两用机、立式加工中心、砂轮机、液压机、单柱校正压装液压机的数量相对登记表数量有所增加，主要原因为提高生产效率；普通车床、可倾压力机（冲床）、空压机、行车的数量减少。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要为职工生活污水、清洗废水。

本项目职工生活污水经化粪池处理后，纳入市政污水管网，经污水处理厂处理后排放；清洗废水收集后纳入厂区污水处理站（采用“加药中和-混凝沉淀工艺”污水处理工艺，设计处理能力20吨/t）处理后纳入市政污水管网，经污水处理厂处理后排放。

2、废气

本项目废气主要为抛丸粉尘、浸渗剂挥发废气、机加工废气。

- 本项目抛丸工艺产生的粉尘经抛丸机自带布袋除尘15米排气筒高空排放；

- 浸渗剂挥发废气主要在浸渗罐开启时产生，于厂区内无组织排放；

③机加工过程中产生的金属粉尘于厂区内无组织排放；

3、噪声

本项目噪声主要为生产过程中各类机械设备运行时产生的噪声。

本项目生产过程均于车间内进行，厂内布局较合理，高噪声设备均置于车间内或封闭房间内，主要采取了合理布局和设备维护等降噪措施。

4、固废

本项目固废主要为本项目固体废物主要为生产过程中产生金属废屑及边角料、废乳化液、乳化液空桶、污水处理污泥和生活垃圾。

本项目金属废屑及边角料、抛丸粉尘外售综合利用；废乳化液存放在危废暂存间，定期委托有资质单位处理；乳化液空桶由生产厂商回收作为原始用途；生活垃圾由当地环卫部门定期清运；污水处理污泥在厂区内暂存，定期外运处置。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

验收监测期间，生产负荷达到75%以上，且各类环保设施运行正常，符合验收监测工况要求。

1、废水

验收监测期间，项目生产废水排放口的pH值和化学需氧量、悬浮物、石油类的浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，氨氮、总磷浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的限值要求。生活废水排放口03#的pH值和化学需氧量、悬浮物的浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，其中氨氮和总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准的相关限值。

2、废气

抛丸废气监测情况

验收监测期间，厂界上下风向的非甲烷总烃和颗粒物无组织颗粒物最大排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3、噪声

验收监测期间，项目东侧、南侧和北侧厂界噪声的厂界环境噪声昼间值的符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求；西侧的厂界环境噪声昼间值的符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准要求。

4、固废

本项目固废主要为本项目固体废物主要为生产过程中产生金属废屑及边角料、废乳化液、乳化液空桶、污水处理污泥和生活垃圾。

本项目金属废屑及边角料、抛丸粉尘外售综合利用；废乳化液存放在危废暂存间，定期委托有资质单位处理；乳化液空桶由生产厂商回收作为原始用途；生活垃圾由当地环卫部门定期清运；污水处理污泥在厂区内暂存，定期外运处置。

- 五、工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定对环境敏感保护目标没有要求，故本次验收不作环境质量监测。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），龙泉三田汽车零部件制造有限公司年产100万台环保型汽车空调压缩机及1000万只环保型滤清器生产线建设项目环保手续齐全。根据《龙泉三田汽车零部件制造有限公司年产100万台环保型汽车空调压缩机及1000万只环保型滤清器生产线建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》等资料及环境保护设施现场检查情况，企业基本按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求落实了各项环境保护设施与措施。验收组认为，在企业进一步落实整改措施后，可以通过建设项目阶段性竣工环保验收，并按要求公示验收情况。

七、后续要求

1、进一步完善项目环保设施竣工验收相关资料。对照项目“环评文件”、 “审批意见”，复核项目建成投入运行后的实际生产规模、主要设备、原辅材料、配套环保设施建设情况等相关信息，并作比较分析；完善项目竣工《环保验收监测报告表》，充实相关核实、调查、监测信息。

2、进一步完善环保管理规章制度，强化企业环保管理和环保设施运行管理，规范操作规程，完善各种环保台帐，确保各项污染物达标排放，加强厂区、车间环境管理；

3、完善各生产环节废气收集、处置措施。进一步提高各类废气收集、处理率，确保生产废气处理系统安全稳定运行。

4、进一步加强厂区雨污分流、清污分流工作；

5、规范固体废物管理工作。规范各类固废暂存场所，做好防渗漏工作，完善标志标识，严格按规定程序管理、处置；

- 八、验收人员信息

验收人员信息见附件“龙泉三田汽车零部件制造有限公司年产100万台环保型汽车空调压缩机及1000万只环保型滤清器生产线建设项目竣工环境保护阶段性验收会议签到单”。

龙泉三田汽车零部件制造有限公司

2019年3月2日